|  | Anexa Nr. 3 Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| Lucrari de reparatie în incinta Centrului Comunitar pentru persoanele vârstnice din mun. Ungheni |  |

Lucrări de finisare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de finisare |  |  |
| 0 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 342,08 |
| 1 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 342,08 |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 342,08 |
| 3 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 21,81 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 43,62 |
| 5 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 43,62 |
| 6 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 105,00 |
| 7 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm | m2 | 7,84 |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |

|  | Anexa Nr. 3 Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| Lucrari de reparatie în incinta Centrului Comunitar pentru persoanele vârstnice din mun. Ungheni |  |

Resurse

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 173,565 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 9,7216 |
| 3. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 222,3974 |
| 4. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 215,25 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 54,32 |
| 6. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 79,5847 |
|  |  | Total manopera |  |  |

Materiale:

| 1. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 19,285 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 158,368 |
| 3. | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 32,8786 |
| 4. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 51,312 |
| 5. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 154,28 |
| 6. | 24302261000001 | Fuga | kg | 3,9592 |
| 7. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 3,8358 |
| 8. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 21,2834 |
| 9. | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 66,4147 |
| 10. | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 22,5766 |
| 11. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 26,7412 |
| 12. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 23,142 |
| 13. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 406,8749 |
| 14. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 8,156 |
| 15. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 92,06 |
| 16. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 29,2981 |
| 17. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 192,85 |
| 18. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 25,0973 |
| 19. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 48,2219 |
| 20. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 110,25 |
| 21. | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 278,1527 |
| 22. | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 645,0776 |
| 23. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 420,00 |
| 24. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,7714 |
| 25. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4015 |
| 26. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 17,104 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,3044 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,4939 |
| 3. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0815 |
| 4. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,0436 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |

|  | Total deviz: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Anexa Nr. 3

Formular Nr.5

Lucrari de reparatie în incinta Centrului Comunitar pentru persoanele vârstnice din mun. Ungheni

Catalog de preţuri

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de finisare |  |  |
| 0 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 1 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 3 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,6490 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 4,2000 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1,1450 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 1,0300 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1,2200 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 3,0300 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,9710 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,1750 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 12,6900 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 29,4300 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0154 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0937 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 5 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 6 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| 7 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,2400 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,5000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0104 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |