IP Școala Profesională din Orhei

Structura investiției

| Nr | Denumirea produsului | Specificații tehnice | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Accesorii si consumabile set pentru lipirea cauciucurilor | Set de accesorii și consumabile pentru repararea și vulcanizarea anvelopelor auto, compus din șnururi de reparare, petice de vulcanizare, soluție vulcanizantă, sondă spiralată, dispozitiv de introducere a șnururilor, răzuitor, accesorii pentru ventile și instrumente auxiliare, ambalate într-o cutie de depozitare.” | 5 |
| 2 | Acesorii si consumabile set balansare | Greutăți autoadezive pentru echilibrarea roților GRC, 12 × 5 g, culoare neagră Tip: 60 g (12 × 5 g), cu bandă adezivă lată. | 5 |
| 3 | Utilaj de reincarcare a sistemului de aer conditioner | Stația de încărcare pentru aer condiționat LAUNCH AC519 este o stație profesională complet automată pentru întreținerea sistemelor de aer condiționat auto. Realizează evacuarea, vidarea și încărcarea fără control manual al supapelor. Măsoară automat cantitatea de ulei evacuat și completează cantitatea necesară de ulei nou. | 1 |
| 4 | Dispozitiv pneumatic pentru pomparea a uleiului uzat | Volum rezervor: 80 l Volumul de aspirație: până la 6,5 ​​l/min Rezervor de control (extractor): 10 l Interval de temperatură a uleiului: 40–60°C Intrare aer: 1/4" Diametru bol: 43,5 cm Capacitate bol: aproximativ 12,5 l Presiune aer de alimentare: 6–8 bar Inaltime minima: 132 cm Inaltime maxima: 141,5 cm Greutate: 26 kg< /li> Kitul include: 3 sonde flexibile și 2 metalice de aspirație | 1 |
| 5 | Dispositive de scurgerea a uleiului uzat | Unitate de evacuare a uleiului uzat 65 l Volum rezervor 65 l cu indicator de nivel Suport de scule din plastic cu 3 secțiuni pentru chiuvetă Capacitate rezervor de colectare deșeuri 15 l cu grilă tăiată în valuri pentru filtre de ulei schimbătoare de picături Degajare pneumatică a aerului (presiune max. 0,5 diferențial d | 1 |
| 6 | Elevator electro hydraulic 2 coloane 4t longer | Cel mai bun instrument 240 H (BT240H) este un elevator modern electrohidraulic cu 2 posturi, cu o capacitate de sincronizare mai mică de 4000 kg și o înălțime de ridicare de 1900 mm. Este proiectat special pentru service auto, camioane ușoare, pickup-uri și SUV-uri în modul intensiv. Puteți ridica la o înălțime maximă în mai puțin de un minut pentru a efectua reparațiile necesare. Specificații: Capacitate de încărcare 4000 kg Înălțimea de ridicare este de 1900 mm Lățimea de montare 3425 mm Rază înălțime 2826 mm 55 secunde timp de ridicare Min. înălțimea de ridicare 110 mm Distanța dintre rafturi de 2800 mm Puterea motorului 2,2 kW Greutate neta 610 kg Alimentare 220V - 380V 50hz | 1 |
| 8 | Compressor de aer -w-0.67/8. Trifazat 380v,7.5cp.200 | Tensiune / Frecventa: 220-230 V / 50 Hz Puterea: 2200 W Tip lubrifiere: cu ulei Numarul de cilindri: 2 Capacitate rezervor: 100 L Productivitate: 420 l/min Presiune de lucru: 10 bar | 1 |
| 9 | Masina de vulcanizare (Bortarea /Debortarea) | Lățimea roții 3–15"; diametrul maxim 1.040 mm; prindere exterioară 10–24"; interioară 12–26"; viteze 7 și 13 rpm; motor 1,1 kW; alimentare 380 V; greutate 410 kg; ambalare în 2 colete: 1.360 × 920 × 1.000 mm și 1.280 × 550 × 450 mm | 1 |
| 10 | Mașină de echilibrat roți | Diametru jantă 10–26"; diametru maxim roată 1.118 mm; lățime jantă 1,5–20"; lățime maximă roată 22,8"; rotație 150–200 rpm; precizie afișare 1 g; greutate maximă roată 70 kg; dimensiuni 1.270 × 1.704 × 1.089 mm; greutate 127 kg | 1 |
| 11 | Vulcanizator | Alimentare: 220 V; Puterea totală (maximă) a elementului de încălzire: 500 W x 2; Intervalul de control al temperaturii: 145-165 ° С; Greutate: 65,8 kg; Zona de reparare într-un singur ciclu: 100x80 mm²; Dimensiuni totale: 545x415x1475 mm. | 1 |
| 12 | SET de leviere | Zonă de lucru călită; mânere din plastic cu capace de protecție; pârghii de 200 × 12 mm, 300 × 18 mm, 450 × 20 mm și 600 × 20 mm | 4 |
| 13 | Stand de balansare | Alimentare 220 V monofazată; diametru jantă 10–24"; lățime jantă 1,5–20"; greutate maximă roată 65–70 kg; precizie ±1 g; viteză 200 rpm; măsurare 7–10 secunde; acționare automată; greutate netă 98 kg | 1 |
| 14 | Masina de demontat si montat rotile | Maximum tire size 41(1040mm) Maximum tire width 14(355mm) Clamping range internal 10-20 Clamping range external 12-24 Power 0.75kw Power 380V | 1 |
| 15 | Compresor de aer | • Putere motor: 1800 W • Tensiune: 220 V / 50 Hz • Presiune maximă: 8 bar • Debit aer: 250 l/min • Capacitate rezervor: 50 litri • Turație motor: 2880 rpm • Tip compresor: cu ulei • Cilindri: 1 • Nivel zgomot: 85 dB • Racord ieșire: 1/4” • Certificare: CE • Funcție drenare condens: Da - Utilizare: Casnică / profesională - Fiabilitate crescută, funcționare silențioasă și întreținere ușoară | 1 |
| 16 | Set chei de roti. | Lungime 400 mm; material oțel Cr-V; dimensiuni 17 × 19 × 21 × 22 mm; finisaj cromat; greutate 1,4 kg | 1 |
| 17 | Set de chei tubulare de impact | Dimensiuni 10–24 mm; material oțel CrMo; prindere 1/2"; sistem de prindere hexagonal | 1 |
| 18 | Cheie dinamometrică digitală | Prindere 1/2"; cuplu 17–340 Nm; precizie ±1% la creștere și ±2% la descreștere; 5 unități de măsură; oțel crom-vanadiu; sistem reversibil; LCD iluminat; vibrații, alarmă sonoră și LED roșu; standarde ASME B107.14M și ABNT ISO 6789 | 2 |
| 19 | Masa de lacatușărie | Dimensiuni 1.900 × 686 × 845 mm; greutate 125 kg; volum 0,6 m³; 10 sertare, câte 5 pe fiecare parte; sarcină totală 1.500 kg distribuită uniform; sarcină 50 kg/sertar; suprafață galvanizată | 4 |
| 20 | Dulap de scule cu o singură coloană | Dimensiuni 1.390 × 686 × 845 mm; greutate 79 kg; volum 0,38 m³; 5 sertare; sarcină totală 1.000 kg distribuită uniform; sarcină 50 kg/sertar; suprafață galvanizată | 1 |
| 21 | Set de chei | Oțel; 7 sertare; închidere centrală; 4 roți, dintre care 2 pivotante cu blocare; ghidaje cu rulmenți; sertarele 1–5 suportă 30 kg fiecare, sertarele 6–7 suportă 35 kg fiecare; capac superior 60 kg; include set de 192 capete tubulare, 36 scule și 35 chei | 1 |
| 22 | Pres hidraulic | Capacitate 20 tone; masă reglabilă în 8 poziții; înălțime de lucru 0–770 mm; lățimea mesei 500 mm; adâncime 210 mm; înălțime totală 1.500 mm; piston 30 mm; greutate 85,5 kg; 2 prisme din oțel incluse | 1 |
| 23 | Furtun pentru aer comprimat | Lungime 10 m; diametru interior 6 mm; diametru exterior 8 mm; presiune maximă 10 bar (144 psi); conector 1/4" | 4 |
| 24 | Cheie pneumatică | Pentru desfacerea și strângerea îmbinărilor filetate; destinată autoturismelor, vehiculelor comerciale și camioanelor; utilizată la lucrări de vulcanizare | 3 |
| 25 | Scheme de scule pentru montarea/demontarea pistoane frina | Adaptoare de împingere pentru etriere - 21 buc.; console de oprire - 3 buc.; șurub de alimentare cu filet drept (pătrat pentru adaptoare de 3/8") - 1 buc.; șurub de alimentare cu filet stânga (pătrat pentru adaptoare de 3/8") - 1 buc.; hexagoane de 7 și 8 mm; perforatoare 5,5 și 6 mm; Hexagon de 12 mm, pătrat de 3/8". | 1 |
| 26 | Cric pneumatic | KRAFT &DELE KD369 150-400 mm 4,5 t. | 2 |