CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului Primăria Feștelița

2. Organizatorul procedurii de achiziţie CRS

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de repararie capitale în satul Feștelița

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum | Price (MDL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Scoala de arte |  |  |  |
|  |  | 1.1. 2 dormitoare si WC si Dus partea dreapta |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Pardosea |  |  |  |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 7,80 |  |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (10cm) | m3 | 0,78 |  |
| 3 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x4mm- 1.84kg/m2) | kg | 14,50 |  |
| 4 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7,80 |  |
| 5 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 6,80 |  |
| 6 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 35,80 |  |
| 7 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 | 35,80 |  |
| 8 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 4,10 |  |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |
| 9 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc ( Bara metalica) | kg | 50,00 |  |
| 10 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 36,20 |  |
| 11 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 32,50 |  |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 54,70 |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile | m2 | 115,60 |  |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 115,60 |  |
| 15 | RpCO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului (Usi din MDF culoarea se coordoneaza cu benificiarul) | m2 | 3,60 |  |
| 16 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (laminate exterior in culori usi existende din MDF) | m2 | 3,20 |  |
|  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |  |
| 17 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,00 |  |
| 18 | CK18B | Montarea baghetelor din polistiren | m | 16,30 |  |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 43,60 |  |
|  |  | 1.1.4. Mobila sanitara |  |  |  |
| 20 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 5,60 |  |
| 21 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6,80 |  |
| 22 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,00 |  |
| 23 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,00 |  |
| 24 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 30,00 |  |
| 25 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 20,00 |  |
| 26 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2" (robinet sub lavuar si closet) | buc | 5,00 |  |
| 27 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |  |
| 28 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar, montat pe piedestal, inclusiv sifonul (Cersanit, Polonia) | buc | 2,00 |  |
| 29 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Lavuar) | buc | 2,00 |  |
| 30 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |
| 31 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu ,(pentru dus l=400mm) | buc | 1,00 |  |
| 32 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 |  |
| 33 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |
| 34 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (electric) | buc | 1,00 |  |
|  |  | 1.2. Bucatarie |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demolari |  |  |  |
| 35 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |  |
| 36 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |  |
| 37 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC (usi) | m2 | 2,80 |  |
| 38 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 23,60 |  |
| 39 | RpCO56B | Demontari: la pereti din Gips-Carton | m2 | 6,30 |  |
|  |  | 1.2.2. Pardoseli |  |  |  |
| 40 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 8,60 |  |
| 41 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 8,60 |  |
| 42 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 5,50 |  |
|  |  | 1.2.3. Pereti |  |  |  |
| 43 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 12,80 |  |
| 44 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,80 |  |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 20,80 |  |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile | m2 | 20,80 |  |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 20,80 |  |
|  |  | 1.2.4. Tavan |  |  |  |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 | 8,10 |  |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,10 |  |
|  |  | 1.3. 2 colidoare 2 dormitoare si WC si Dus partea stinga |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Pardosea |  |  |  |
| 50 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 39,20 |  |
| 51 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 5,20 |  |
| 52 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Clasa 33 grosimea 10mm) | m2 | 39,20 |  |
|  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |  |
| 53 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,40 |  |
| 54 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 5,90 |  |
| 55 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 29,20 |  |
| 56 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 48,60 |  |
| 57 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,60 |  |
| 58 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,60 |  |
| 59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 48,60 |  |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile | m2 | 145,60 |  |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 145,60 |  |
| 62 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (laminate exterior in culori usi existende din MDF) | m2 | 3,20 |  |
|  |  | 1.3.3. Tavan |  |  |  |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 | 38,20 |  |
| 64 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 38,20 |  |
|  |  | 1.3.4. Mobila sanitara |  |  |  |
| 65 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6,50 |  |
| 66 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,50 |  |
| 67 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,00 |  |
| 68 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,00 |  |
| 69 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 30,00 |  |
| 70 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 25,00 |  |
| 71 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2" (robinet sub lavuar si closet) | buc | 5,00 |  |
| 72 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar, montat pe piedestal, inclusiv sifonul (Cersanit, Polonia) | buc | 2,00 |  |
| 73 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Lavuar) | buc | 2,00 |  |
| 74 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |
| 75 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu ,(pentru dus l=400mm) | buc | 1,00 |  |
| 76 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 |  |
| 77 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |
| 78 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (electric) | buc | 1,00 |  |
|  |  | 2. Electricitate |  |  |  |
| 79 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu | buc | 4,00 |  |
| 80 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple) | buc | 6,00 |  |
| 81 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc | 1,00 |  |
| 82 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp(3x2.5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66) | m | 25,00 |  |
| 83 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp(3x1.5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66) | m | 20,00 |  |
| 84 | RpEB01C | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x4.0 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 12,00 |  |
| 85 | RpEA02A | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. D16mm (*corectie norma: doar tub si manopera) | m | 57,00 |  |
| 86 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru tuburi LED | buc | 5,00 |  |
| 87 | VC07A *Aplicativ | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra cu motor de 0,25 - 0,55 kw (in grup sanitar) | buc | 2,00 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 88 |  | Boiler electric 80L | buc | 1,00 |  |
|  |  | 4. Casa de locuit |  |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 4.1.1. Exterioare |  |  |  |
|  |  | 4.1.1.1. Fasada |  |  |  |
| 89 | RpCO56A | Demontari timplarii (usi, ferestre.) | m2 | 8,20 |  |
| 90 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 67,00 |  |
| 91 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat EPS -200 cu grosimea 100mm, densitatea 25 kg/m3, conductivitea termica de 0.038 W/m2K | m2 | 67,00 |  |
| 92 | IzF55E | Termoizolarea exterioara a glafurilor cladirilor cu placi din vata minerala bazaltica, gros.30mm, dens.135kg/m3, ?<0.04 [W/mK], suprafata peretilor neteda, sistem cu fixare rigida a termoizolantului cu tencuieli fine pe termoizolant (Ucraina, SWEETONDALE) Adeziv Izopol) | m2 | 4,70 |  |
| 93 | CK18B | Profil PVC autoadeziv cu plasa pentru geam | m | 31,30 |  |
| 94 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 71,70 |  |
| 95 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Norma de consum: 2.6kg/m2) (Producatorul Caparol. Siliconica hidrofoba Silicon-Fassadenputz, Culoarea se coordoneaza cu benificiarul ) | m2 | 71,70 |  |
| 96 | CK26B | Glafuri din aluminiu, montate la ferestre existente, b=180mm | m | 7,60 |  |
|  |  | 4.1.1.2. Soclu |  |  |  |
| 97 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 9,70 |  |
| 98 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (Polistiren extrudat 100mm) | m2 | 9,70 |  |
| 99 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la soclu Producatol: CAPAROL (Consum Normat =4.5kg/m2) | m2 | 9,70 |  |
|  |  | 4.1.1.3. Lucrari de reparatie pereu |  |  |  |
| 100 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (10cm) | m3 | 1,70 |  |
| 101 | DE11A | Bordure mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/16, XF2) | m | 24,20 |  |
| 102 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x4mm- 1.84kg/m2) | kg | 31,20 |  |
| 103 | CA02C011 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton clasa C20/25 (pereu) | m3 | 1,70 |  |
|  |  | 4.1.1.4. Anexa la intrare/Acoperisul |  |  |  |
| 104 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (10cm) | m3 | 0,90 |  |
| 105 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 9,60 |  |
| 106 | CD55A | Zidarie din blocuri ceramice la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 3,50 |  |
| 107 | CF15A | Tencuieli interioare driscuite pe zidarii, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime | m2 | 17,90 |  |
| 108 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 16,40 |  |
| 109 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 20,30 |  |
| 110 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 20,30 |  |
| 111 | CK18C | Profil de colt din aluminiu | m | 16,40 |  |
| 112 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 20,30 |  |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile | m2 | 20,30 |  |
| 114 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 20,30 |  |
| 115 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 9,60 |  |
| 116 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 9,30 |  |
| 117 | CI24A | Placarea treptelor si contratreptelor cu placi din gresie portelanata | m2 | 3,70 |  |
| 118 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 109,00 |  |
| 119 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din lemn pentru sarpanta, incusiv tratamentul antiseptic | m3 | 0,60 |  |
| 120 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 109,00 |  |
| 121 | CE30A | Asterala la invelitori - sipci 100x30(h) mm, contrasipci 60x30(h) mm.Norma: 0.00839m3 per 1m2 de suprafata de invelitoare (AUR-M - Producator Supraten) | m2 | 109,00 |  |
| 122 | CE07A | Invelitori din tigla metalica, tabla zincata gros. >0.45 mm, culoare se coordoneaza cu benificiarul | m2 | 109,00 |  |
| 123 | CD07B1 | Captuseli din tabla cutata perforata (streasina, frontoane/lucarne), tabla zincata gros. >0.45 mm, culoare RAL7032 (Italia grosimea 0.47) Producator Ecoroofing SRL | m2 | 23,80 |  |
| 124 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Producatorul- RoofArt) | m | 14,40 |  |
|  |  | 4.1.1.5. Timplarie la fasada |  |  |  |
| 125 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,90 |  |
| 126 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 5,80 |  |
|  |  | 4.1.1.6. Acoperis |  |  |  |
| 127 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi ondulate de asbociment | m2 | 91,80 |  |
| 128 | RpCH32B | Desfacerea elementelor de sarpanta, inclusiv sortarea materialelor pentru reutilizare | m2 | 91,80 |  |
| 129 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi | m2 | 9,40 |  |
| 130 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm | kg | 83,10 |  |
| 131 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 14,00 |  |
| 132 | CL57A | Montare ancore diametrul 12mm, pentru fixarea cosoroabei - 12 seturi (1 ancora + 2 piulite + 1 saiba) | kg | 45,50 |  |
| 133 | CA04C3 | Beton C16/20 turnat in grinzi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 1,90 |  |
| 134 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din lemn pentru sarpanta, incusiv tratamentul antiseptic | m3 | 1,40 |  |
| 135 | CE30A | Asterala la invelitori - sipci 100x30(h) mm, contrasipci 60x30(h) mm.Norma: 0.00839m3 per 1m2 de suprafata de invelitoare (AUR-M - Producator Supraten) | m2 | 91,80 |  |
| 136 | CL26A | Piese metalice pentru fixarea elementelor din lemn | kg | 35,00 |  |
| 137 | CE17A | Strat de folie anticondens, minim dublustrat, cu permisivitatea la vapori Sd=0.015#.0.3m (Eurovent) Polonia | m2 | 91,80 |  |
| 138 | CE07A | Invelitori din tigla metalica, tabla zincata gros. >0.45 mm, culoare RAL7024 (Italia grosimea 0.47mm) | m2 | 91,80 |  |
| 139 | CK26B | Montarea opritorilor de zapada, tabla zincata gros. >0.45 mm, culoare RAL7024 | m | 15,20 |  |
|  |  | 4.1.2. Interioare |  |  |  |
|  |  | 4.1.2.1. Pardosea |  |  |  |
| 140 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 41,50 |  |
| 141 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (10cm) | m3 | 4,10 |  |
| 142 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x4mm- 1.84kg/m2) | kg | 76,30 |  |
| 143 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 41,50 |  |
| 144 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 20,80 |  |
| 145 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 16,20 |  |
| 146 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Clasa 33 grosimea 10mm) | m2 | 20,70 |  |
|  |  | 4.1.2.2. Pereti |  |  |  |
| 147 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 152,30 |  |
| 148 | CF15A | Tencuieli interioare driscuite pe zidarii, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime | m2 | 152,30 |  |
| 149 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 40,60 |  |
| 150 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 168,50 |  |
| 151 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 168,50 |  |
| 152 | CK18C | Profil de colt din aluminiu | m | 40,60 |  |
| 153 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 168,50 |  |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile | m2 | 168,50 |  |
| 155 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 168,50 |  |
| 156 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=400mm | m | 4,60 |  |
| 157 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (laminate exterior ) | m2 | 7,50 |  |
| 158 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 20,20 |  |
|  |  | 4.1.2.3. Tavan |  |  |  |
| 159 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 41,50 |  |
| 160 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la tavan | m2 | 41,50 |  |
| 161 | CK18B | Montarea baghetelor din polistiren | m | 57,80 |  |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 | 41,50 |  |
| 163 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 41,50 |  |
|  |  | 4.1.2.4. Mobila sanitara |  |  |  |
| 164 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 14,00 |  |
| 165 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 11,00 |  |
| 166 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 14,00 |  |
| 167 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 16,00 |  |
| 168 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 36,00 |  |
| 169 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 32,00 |  |
| 170 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2" (robinet sub lavuar si closet) | buc | 5,00 |  |
| 171 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |
| 172 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Lavuar) | buc | 1,00 |  |
| 173 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |
| 174 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu ,(pentru dus l=400mm) | buc | 1,00 |  |
| 175 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 |  |
| 176 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |
| 177 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (electric) | buc | 1,00 |  |
|  |  | 4.1.2.5. Sistema de incalzire |  |  |  |
| 178 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 6,00 |  |
| 179 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 6,00 |  |
| 180 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava PPR D 25, PN 20) | m | 86,00 |  |
| 181 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D25) | buc | 20,00 |  |
| 182 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D25) | buc | 10,00 |  |
| 183 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Reductie PPR D25x20) | buc | 2,00 |  |
| 184 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D25) | buc | 6,00 |  |
| 185 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D25*20) | buc | 16,00 |  |
| 186 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teava PPR D 20, PN 20) | m | 16,00 |  |
| 187 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot PPR D20) | buc | 8,00 |  |
| 188 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Mufa PPR D20) | buc | 4,00 |  |
| 189 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de de 50 L=0.2m | buc | 6,00 |  |
| 190 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 102,00 |  |
| 191 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 10,00 |  |
| 192 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator 22K_500-1400 in complect cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloacele de fixare) | buc | 8,00 |  |
| 193 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Trecere PPR d20x1/2" ) | buc | 16,00 |  |
| 194 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Robinet tur 1/2") | buc | 8,00 |  |
| 195 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Cap termostat pentru calorifer 1/2") | buc | 8,00 |  |
| 196 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2") | buc | 8,00 |  |
| 197 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR d 32) | buc | 4,00 |  |
| 198 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR d 25) | buc | 4,00 |  |
| 199 | IC53C | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 4,00 |  |
|  |  | 4.2. Electricitate |  |  |  |
| 200 | RpEG01B | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete (Tablou de distributie 12 de module) | buc | 1,00 |  |
| 201 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu | buc | 5,00 |  |
| 202 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple) | buc | 22,00 |  |
| 203 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc | 10,00 |  |
| 204 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp(3x2.5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66) | m | 180,00 |  |
| 205 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp(3x1.5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66) | m | 160,00 |  |
| 206 | RpEB01C | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x4.0 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 15,00 |  |
| 207 | RpEA02A | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. D16mm (*corectie norma: doar tub si manopera) | m | 355,00 |  |
| 208 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru tuburi LED | buc | 6,00 |  |
| 209 | VC07A *Aplicativ | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra cu motor de 0,25 - 0,55 kw (in grup sanitar) | buc | 1,00 |  |
|  |  | 4.3. Utilaj |  |  |  |
| 210 |  | Boiler electric 50L | buc | 1,00 |  |