CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului Primăria Răzeni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie CRS

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatii interioare si exterioare Casa 3 Răzeni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum | Price (MDL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatii interioare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari si desfaceri |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usi | m2 | 5,40 |  |
| 2 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 100,00 |  |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 38,00 |  |
| 4 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)(Plinta teracota) | m | 14,00 |  |
| 5 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Laminata) | m2 | 16,00 |  |
| 6 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (WC) | buc | 1,00 |  |
| 7 | RpSC03B | Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare | buc | 1,00 |  |
| 8 | RpSE09B | Demontarea unui cazan de presiune | buc | 1,00 |  |
| 9 | RpIB11E | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale (Calorifer) | buc | 3,00 |  |
| 10 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel (uscator) | buc | 1,00 |  |
| 11 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |  |
| 12 | RpEG17C | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament | buc | 1,00 |  |
| 13 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 5,00 |  |
| 14 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 3,50 |  |
| 15 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 3,50 |  |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Pereti tapet |  |  |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 100,00 |  |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 100,00 |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 100,00 |  |
| 19 | CN33B | Tapete pe baza de poliesteri aplicati pe suport de hirtie, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti din elemente prefabricate din beton celular autoclavizat, pe glet de netezire existent, lipite cu adeziv pe baza de aracet | m2 | 100,00 |  |
|  |  | 1.2.2. Pereti vopsit |  |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 26,00 |  |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 26,00 |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 26,00 |  |
| 23 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 26,00 |  |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 26,00 |  |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Peretilor | m2 | 26,00 |  |
|  |  | 1.2.3. Pereti faianta |  |  |  |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 22,00 |  |
| 27 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 | m2 | 22,00 |  |
|  |  | 1.3. Glafe |  |  |  |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 4,95 |  |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 4,95 |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 4,95 |  |
| 31 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,95 |  |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 4,95 |  |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,95 |  |
|  |  | 1.4. Tavane |  |  |  |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 32,00 |  |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 32,00 |  |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,00 |  |
| 37 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,00 |  |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,00 |  |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Tavanelor | m2 | 32,00 |  |
|  |  | 1.5. Pardoseli |  |  |  |
| 40 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 32,60 |  |
| 41 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01 | m2 | 17,00 |  |
| 42 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01 | m2 | 15,60 |  |
| 43 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp | m | 31,00 |  |
| 44 | CK07B | Praguri montate la usi | m | 2,00 |  |
|  |  | 1.6. Timplarie |  |  |  |
| 45 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (3 usi interior) | m2 | 9,97 |  |
|  |  | 1.7. Instalatii sanitare si incalzire |  |  |  |
| 46 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02 Coeficient la manoperei=2,00 | buc | 1,00 |  |
| 47 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Coeficient la manoperei=2,00 | buc | 1,00 |  |
| 48 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02 | buc | 1,00 |  |
| 49 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025 | buc | 1,00 |  |
| 50 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc | 2,00 |  |
| 51 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 2,00 |  |
| 52 | SC01B | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc., avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta Material marunt (degresant, solutie de lipit, ciment, nisip, etc)din valoarea materialelor explicate=1,01 | buc | 1,00 |  |
| 53 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (WC pentru persoane cu necesitati speciale) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03 | buc | 1,00 |  |
| 54 | RpVB09A | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Grila Ventilare Material marunt=1,005 | buc | 2,00 |  |
| 55 | RpGC02B | Intarcalarea robinetului cu cep (cana) de inchidere a gazelor pe conducta de otel, avind diametrul de 3/4"-1"(Robinet gaz) | buc | 1,00 |  |
| 56 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 5,00 |  |
| 57 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator 0,7x0,5m) | buc | 1,00 |  |
| 58 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator 1,1x0,5) | buc | 1,00 |  |
| 59 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator 1,4x0,5) | buc | 1,00 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. Montare cazan |  |  |  |
| 60 | RpGB10C | Montarea pe pozitie existenta, a arzatorului de gaze naturale pentru incalzire centrala, cu aer aspirat | buc | 1,00 |  |
|  |  | 2.2. Instalatii electrice |  |  |  |
| 61 | RpEG05A | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2 (Montarea tabloului existent) | buc | 1,00 |  |
| 62 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc | 8,00 |  |
| 63 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 12,00 |  |
| 64 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 13,00 |  |
| 65 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02 | buc | 5,00 |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |
| 66 |  | Cazan pe gaz natural | buc | 1,00 |  |