CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului Primăria Ștefan Vodă

2. Organizatorul procedurii de achiziţie CRS

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a casei sociale din Ștefan Vodă

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum | Price (MDL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Apartament Nr.1 |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |  |
| 1 | RCsH15A | Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase ecarisat inclusiv carbolinizarea capetelor de grinzi (Grinda din lemn 200x200mm Consolidarea Tavanului)) | m3 | 0,45 |  |
| 2 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 66,70 |  |
| 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la tavan | m2 | 66,70 |  |
| 4 | CK18B | Montarea baghetelor din polistiren | m | 80,30 |  |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 | 66,70 |  |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 66,70 |  |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 2,70 |  |
| 8 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Astuparea Golului de fereastra) | m3 | 1,20 |  |
| 9 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 13,40 |  |
| 10 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,22 |  |
| 11 | CF15A | Tencuieli interioare driscuite pe zidarii, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime | m2 | 92,30 |  |
| 12 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 4,90 |  |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 51,40 |  |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 51,40 |  |
| 15 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 11,30 |  |
| 16 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 94,20 |  |
| 17 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 24,70 |  |
| 18 | CK18C | Profil de colt din aluminiu | m | 42,70 |  |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 172,90 |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile | m2 | 172,90 |  |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 172,90 |  |
| 22 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Referinta: Profil PVC minim pentacameral, adincimea constructiva 70mm, profil de armare gr.>1.5mm (Bloc Sanitar 600x800h mm) | m2 | 0,48 |  |
| 23 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=400mm | m | 10,90 |  |
| 24 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 8,20 |  |
| 25 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa exterioara 0.9x2.0m 1 buc) Furnitura Maco, tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Lov-E/4s) | m2 | 1,80 |  |
|  |  | 1.1.3. Mobila sanitara |  |  |  |
| 26 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | buc | 1,00 |  |
| 27 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 8,60 |  |
| 28 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 9,50 |  |
| 29 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 12,00 |  |
| 30 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 14,00 |  |
| 31 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 42,00 |  |
| 32 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 36,00 |  |
| 33 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2" (robinet sub lavuar si closet) | buc | 5,00 |  |
| 34 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |
| 35 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Lavuar) | buc | 1,00 |  |
| 36 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |
| 37 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu ,(pentru dus l=400mm) | buc | 1,00 |  |
| 38 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 |  |
| 39 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |
| 40 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (electric) | buc | 1,00 |  |
| 41 | CH06A | Miner de sprijin la lavoar pentru persoane cu dizabilitati cu prindere in perete si podea din inox | buc | 1,00 |  |
| 42 | CH06A | Bara de sprijin pliabila ETT-U INOX pentru toaleta D32mm L700mm | buc | 1,00 |  |
| 43 | CH06A | Bara fixa curbata ETT-A pentru toaleta D32mm L500mm | buc | 1,00 |  |
|  |  | 1.1.4. Pardosea |  |  |  |
| 44 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 8,30 |  |
| 45 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (15cm) | m3 | 1,24 |  |
| 46 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x4mm- 1.84kg/m2) | kg | 14,20 |  |
| 47 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (WC) | m2 | 8,30 |  |
| 48 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Colidor ) | m2 | 8,20 |  |
| 49 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 15,90 |  |
| 50 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 15,00 |  |
| 51 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment | m2 | 51,40 |  |
| 52 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Clasa 33 grosimea 10mm) | m2 | 51,70 |  |
|  |  | 1.1.5. Sistema de incalzire |  |  |  |
| 53 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 4,00 |  |
| 54 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 4,00 |  |
| 55 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava PPR D 25, PN 20) | m | 74,00 |  |
| 56 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D25) | buc | 22,00 |  |
| 57 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D25) | buc | 12,00 |  |
| 58 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Reductie PPR D25x20) | buc | 16,00 |  |
| 59 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D25) | buc | 4,00 |  |
| 60 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D25*20) | buc | 16,00 |  |
| 61 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teava PPR D 20, PN 20) | m | 8,00 |  |
| 62 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot PPR D20) | buc | 8,00 |  |
| 63 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Mufa PPR D20) | buc | 4,00 |  |
| 64 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de de 50 L=0.2m | buc | 4,00 |  |
| 65 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 82,00 |  |
| 66 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 10,00 |  |
| 67 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator 22K_500-1800 in complect cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloacele de fixare) | buc | 5,00 |  |
| 68 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator 22K_500-1200 in complect cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloacele de fixare) | buc | 1,00 |  |
| 69 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator 22K_500-1000 in complect cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloacele de fixare) | buc | 1,00 |  |
| 70 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Trecere PPR d20x1/2" ) | buc | 16,00 |  |
| 71 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Robinet tur 1/2") | buc | 7,00 |  |
| 72 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Cap termostat pentru calorifer 1/2") | buc | 7,00 |  |
| 73 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2") | buc | 7,00 |  |
| 74 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR d 25) | buc | 4,00 |  |
|  |  | 1.2. Electricitate |  |  |  |
| 75 | RpEG01B | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete (Tablou de distributie 12 de module) | buc | 1,00 |  |
| 76 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu | buc | 6,00 |  |
| 77 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple) | buc | 20,00 |  |
| 78 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc | 8,00 |  |
| 79 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp(3x2.5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66) | m | 160,00 |  |
| 80 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp(3x1.5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66) | m | 140,00 |  |
| 81 | RpEB01C | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x4.0 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 20,00 |  |
| 82 | RpEA02A | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. D16mm (*corectie norma: doar tub si manopera) | m | 320,00 |  |
| 83 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru tuburi LED | buc | 8,00 |  |
| 84 | VC07A *Aplicativ | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra cu motor de 0,25 - 0,55 kw (in grup sanitar) | buc | 1,00 |  |
|  |  | 2. Apartament Nr.2 |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Tavan |  |  |  |
| 85 | RCsH15A | Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase ecarisat inclusiv carbolinizarea capetelor de grinzi (Grinda din lemn 200x200mm Consolidarea Tavanului)) | m3 | 0,66 |  |
| 86 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 65,30 |  |
| 87 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la tavan | m2 | 65,30 |  |
| 88 | CK18B | Montarea baghetelor din polistiren | m | 72,50 |  |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan | m2 | 65,30 |  |
| 90 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 65,30 |  |
|  |  | 2.1.2. Pereti |  |  |  |
| 91 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Golul pentru Bloc Sanitas Usa din partea la Bucatarie) | m3 | 0,75 |  |
| 92 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 80x80x5mm = 11ml) Consolidarea golului | kg | 69,20 |  |
| 93 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Astuparea Golului de usa) | m3 | 0,75 |  |
| 94 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 16,50 |  |
| 95 | CF15A | Tencuieli interioare driscuite pe zidarii, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime | m2 | 76,00 |  |
| 96 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 13,50 |  |
| 97 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 80,00 |  |
| 98 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 80,00 |  |
| 99 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 5,80 |  |
| 100 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 93,00 |  |
| 101 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 24,70 |  |
| 102 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 178,80 |  |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile | m2 | 178,80 |  |
| 104 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 178,80 |  |
| 105 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 7,00 |  |
| 106 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Referinta: Profil PVC minim pentacameral, adincimea constructiva 70mm, profil de armare gr.>1.5mm | m2 | 7,48 |  |
| 107 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=400mm | m | 7,60 |  |
| 108 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 7,20 |  |
| 109 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa exterioara 0.9x2.0m 1 buc) Furnitura Maco, tripan (bicameral) 4i-10-4-10-4s (Lov-E/4s) | m2 | 1,80 |  |
|  |  | 2.1.3. Mobila sanitara |  |  |  |
| 110 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | buc | 1,00 |  |
| 111 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 8,60 |  |
| 112 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 9,50 |  |
| 113 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 12,00 |  |
| 114 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 14,00 |  |
| 115 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 42,00 |  |
| 116 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 36,00 |  |
| 117 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2" (robinet sub lavuar si closet) | buc | 5,00 |  |
| 118 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |
| 119 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Lavuar) | buc | 1,00 |  |
| 120 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |
| 121 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu ,(pentru dus l=400mm) | buc | 1,00 |  |
| 122 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 |  |
| 123 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |  |
| 124 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (electric) | buc | 1,00 |  |
|  |  | 2.1.4. Pardosea |  |  |  |
| 125 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 7,20 |  |
| 126 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (15cm) | m3 | 1,08 |  |
| 127 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x4mm- 1.84kg/m2) | kg | 28,70 |  |
| 128 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (WC) | m2 | 15,60 |  |
| 129 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 15,60 |  |
| 130 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 11,80 |  |
| 131 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment | m2 | 49,90 |  |
| 132 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Clasa 33 grosimea 10mm) | m2 | 49,90 |  |
|  |  | 2.1.5. Sistema de incalzire |  |  |  |
| 133 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 4,00 |  |
| 134 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 4,00 |  |
| 135 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava PPR D 25, PN 20) | m | 65,00 |  |
| 136 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR D25) | buc | 18,00 |  |
| 137 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR D25) | buc | 6,00 |  |
| 138 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Reductie PPR D25x20) | buc | 10,00 |  |
| 139 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D25) | buc | 5,00 |  |
| 140 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PPR D25*20) | buc | 10,00 |  |
| 141 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teava PPR D 20, PN 20) | m | 6,00 |  |
| 142 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot PPR D20) | buc | 8,00 |  |
| 143 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Mufa PPR D20) | buc | 4,00 |  |
| 144 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de de 50 L=0.2m | buc | 3,00 |  |
| 145 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 71,00 |  |
| 146 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator 22K_500-1400 in complect cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloacele de fixare) | buc | 2,00 |  |
| 147 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator 22K_500-1800 in complect cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloacele de fixare) | buc | 1,00 |  |
| 148 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator 22K_500-1000 in complect cu robinetul de eliberare a aerului si cu mijloacele de fixare) | buc | 2,00 |  |
| 149 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Trecere PPR d20x1/2" ) | buc | 10,00 |  |
| 150 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Robinet tur 1/2") | buc | 5,00 |  |
| 151 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Cap termostat pentru calorifer 1/2") | buc | 5,00 |  |
| 152 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Robinet retur d 1/2") | buc | 5,00 |  |
| 153 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR d 25) | buc | 2,00 |  |
|  |  | 2.2. Electricitate |  |  |  |
| 154 | RpEG01B | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete (Tablou de distributie 12 de module) | buc | 1,00 |  |
| 155 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu | buc | 6,00 |  |
| 156 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (inclusiv rame duble/triple) | buc | 20,00 |  |
| 157 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc | 8,00 |  |
| 158 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp(3x2.5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66) | m | 160,00 |  |
| 159 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp(3x1.5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66) | m | 140,00 |  |
| 160 | RpEB01C | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x4.0 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 | m | 20,00 |  |
| 161 | RpEA02A | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. D16mm (*corectie norma: doar tub si manopera) | m | 320,00 |  |
| 162 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru tuburi LED | buc | 8,00 |  |
| 163 | VC07A *Aplicativ | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra cu motor de 0,25 - 0,55 kw (in grup sanitar) | buc | 1,00 |  |
|  |  | 3. Exterior fasada |  |  |  |
|  |  | 3.1. Fasada |  |  |  |
| 164 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 178,20 |  |
| 165 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat EPS -200 cu grosimea 100mm, densitatea 25 kg/m3, conductivitea termica de 0.038 W/m2K | m2 | 178,20 |  |
| 166 | IzF55E | Termoizolarea exterioara a glafurilor cladirilor cu placi din vata minerala bazaltica, gros.30mm, dens.135kg/m3, ?<0.04 [W/mK], suprafata peretilor neteda, sistem cu fixare rigida a termoizolantului cu tencuieli fine pe termoizolant (Ucraina, SWEETONDALE) Adeziv Izopol) | m2 | 8,50 |  |
| 167 | CK18B | Profil PVC autoadeziv cu plasa pentru geam | m | 56,60 |  |
| 168 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 186,70 |  |
| 169 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Norma de consum: 2.6kg/m2) (Producatorul Caparol. Siliconica hidrofoba Silicon-Fassadenputz, Culoarea se coordoneaza cu benificiarul ) | m2 | 186,70 |  |
| 170 | CK26B | Glafuri din aluminiu, montate la ferestre existente, b=180mm | m | 17,30 |  |
|  |  | 3.2. Soclu/pandus |  |  |  |
| 171 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,60 |  |
| 172 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din metal) | m | 2,50 |  |
| 173 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 32,50 |  |
| 174 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (Polistiren extrudat 100mm) | m2 | 32,50 |  |
| 175 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la soclu Producatol: CAPAROL (Consum Normat =4.5kg/m2) | m2 | 32,50 |  |
|  |  | 3.3. Canalizarea |  |  |  |
| 176 | TsA02E | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate | m3 | 9,50 |  |
| 177 | AcA07B | Montarea tevilor PVC Dn110 SN2 | m | 12,00 |  |
| 178 | TsD01B | Umpluturi de pamant | m3 | 2,80 |  |
| 179 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor de pamant | m3 | 2,80 |  |
| 180 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului | buc | 3,00 |  |
|  |  | 4. Montarea utilajului |  |  |  |
| 181 | RpIA02A | Montarea cazanelor monobloc, automatizate, de incalzire centrala, indigene sau din import, avind debitul de tip MINITERM de 7-9600 kcal/h cu vas de rupere presiune si aeroterma cu 14 tevi pentru apa menajera (Cu condensare, Puterea 24 KW, Tip conbustibil- Gaz Natural) | buc | 2,00 |  |
| 182 | IA43C | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2" | buc | 2,00 |  |
| 183 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 2,00 |  |
|  |  | 5. Utilaj |  |  |  |
| 184 | Pret de piata | Cazan de incalzire (Cu condensare, Puterea 24 KW, Tip conbustibil-Gaz Natural) | buc | 2,00 |  |
| 185 | Pret de piata | Contor de gaz | buc | 2,00 |  |
| 186 | Pret de piata | Contor electric Monofazat 100 A230 | buc | 2,00 |  |